过氧化氢浓度检测报警器技术参数

一、报警控制主机技术参数

（一）外形尺寸：255×178×40mm（长×宽×高）

（二）工作电压：220VAC 50/60HZ

（三）额定功率：≤14W

（四）检测通道数：最多10通道

（五）报警器数据信号采集：LoRa无线信号

（六）报警记录及历史数据记录功能：共享2G存储空间，至少存储两百万条数据

（七）报警方式：触摸屏显示报警并伴有蜂鸣声

（八）使用环境

温度：0--- +40℃

湿度：10%--- 95%RH （无冷凝）

- 安装方式：壁挂式安装

- 其他：主机显示屏上有每个通道的实时检测值、15分钟加权平均值、8小时加权平均值

二、浓度检测报警器技术参数

（一）外形尺寸：135×90×60mm（长×宽×高）

（二）重量：0.28kg

（三）工作电压：电源适配器供电AC220V 50/60HZ

（四）额定功率：＜7W

（五）量程：0-30ppm

（六）分辨率：0.01ppm

（七）误差：≤±2%FS

（八）显示方式：LCD液晶数字显示

（九）背光：高亮LED

（十）检测方式：扩散式

（十一）输出信号

无线信号：LoRa

继电器信号：两组两级单稳型继电器

- 报警方式：声光报警+继电器报警

- 安装方式：壁挂式安装

- 使用环境

温度：可在-20℃-- +50℃内使用

湿度：10%--- 95%RH （无凝结）

- 操作方式：红外遥控器

- 使用寿命：仪表5年，传感器2年

- 质保期：2年

（十七）校准服务：传感器寿命内至少提供一次免费校准服务